麻州镇市政工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 麻州镇区市政工程 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县麻州镇 |
| 4 | 招标范围 | 老旧路灯的更换及维修 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期30天 |
| 8 | 报名时间 | 2022年5月16日至2022年5月19日8点前 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 12 | 联系人 | 招标联系人： 曾 工 18162146339 技术负责人： 陈 工 18279182164 需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料 |
| 13 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年5月20号9时00分 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 三、承包内容：

- 路灯施工班组材料

- 1、各种路灯灯具的型号、规格必须符合设计要求。灯具应有产品合格证，生产许可证、“CCC”认证标识。

- 2、常规路灯灯具的效率不应低于60%。

- 3、灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。路灯灯具的防护等级、密封性能必须在IP55以上；

- 4、反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀膜处理，反光器表面应无明显划痕；

- 5、透明罩的透光率应达到90％以上，并应无气泡、明显的划痕和裂纹；

- 6、封闭路灯灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的连接配合应无间隙；

- 7、灯内配线严禁外露，且相线、零线(N)、接地线(PE)用不同颜色置，金属网无扭曲变形，密封垫完好。灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。功率小于400W的最小允许线芯截面应为1.5mm2，功率在400W至1000W的最小允许线芯截面应为2.5mm2。

- 路灯安装

- 1、根据路灯安装施工图及道路中心线和参考点，确定路灯的安装位置及基础高度，并标出基础安装位置。基础顶面标高应提供标桩。

- 2、直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%；直线杆沿线路方向横向位移不应超过50mm；转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。

- 四、 工程量及控制价

- 控制价

| 麻州示范镇 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特征描述 | 暂定工程量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| LED灯头 | 100W | 200 | 盏 | 320 | 64000 | 材料 |
| 电缆 | 4*10 | 2000 | m | 35 | 70000 | 材料 |
| 电缆套管 |  | 2000 | m | 4 | 8000 | 材料 |
| 护套线 | 2.5 | 500 | m | 3.5 | 1750 | 材料 |
| 拉线 |  | 2000 | m | 12 | 24000 | 劳务 |
| 更换灯头 |  | 200 | 盏 | 320 | 64000 | 劳务 |
| 合计 |  |  |  |  | 231750 |  |

| 小康路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特征描述 | 暂定工程量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 壁灯 | 100W | 21 | 盏 | 500 | 10500 | 材料 |
| 电缆 | 3*6+1 | 500 | m | 35 | 17500 | 材料 |
| 拉线 | 墙上安装 | 500 | m | 15 | 7500 | 劳务 |
| 套管 卡子 | 墙上安装 | 500 | m | 5 | 2500 | 材料 |
| 配电箱 |  | 1 | m | 3000 | 3000 | 材料包安装 |
| 安装壁灯 |  | 21 | 盏 | 350 | 7350 | 劳务 |
| 合计 |  |  |  |  | 48350 |  |

报价单

| 麻州示范镇路灯维修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特征描述 | 暂定工程量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| LED灯头 | 100W | 200 | 盏 |  |  | 材料 |
| 电缆 | 4*10 | 2000 | m |  |  | 材料 |
| 电缆套管 |  | 2000 | m |  |  | 材料 |
| 护套线 | 2.5 | 500 | m |  |  | 材料 |
| 拉线 |  | 2000 | m |  |  | 劳务 |
| 更换灯头 |  | 200 | 盏 |  |  | 劳务 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

报价单

| 小康路路灯安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特征描述 | 暂定工程量 | 计量单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 壁灯 |  | 21 | 盏 |  |  | 材料 |
| 电缆 | 3*6+1 | 500 | m |  |  | 材料 |
| 拉线 | 墙上安装 | 500 | m |  |  | 劳务 |
| 套管 卡子 | 墙上安装 | 500 | m |  |  | 材料 |
| 配电箱 |  | 1 | m |  |  | 材料包安装 |
| 安装壁灯 |  | 21 | 盏 |  |  | 劳务 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

- 承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日