会昌县交通工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 会昌县交通工程 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县 |
| 4 | 招标范围 | 标线施工 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期40天 |
| 8 | 报名时间 | 2022年7月8日至2022年7月10日 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付25%，剩余5%质保金一年后付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、人工、材料、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 11 | 联系人 | 招标联系人： 林先生 15870710725 （技术负责人） 欧阳先生18627897858 需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料 |
| 12 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年7月11号10:00 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 承包内容：

- 1、测量放样：按照设计图纸进行放样并做好标记，标记采用清晰的标线油漆，标记的直径大约为10毫米。完成标记后，道路上应标出虚线和障碍线的起始位置。检查无误后报验咨询批准，然后再进行标线的施工。

- 2、路面清理：采用人工对路面进行清扫，根据需要使用水洗和森林灭火器吹扫路面，划线前路面必须清扫干净，无尘土和其他杂物。

- 3、标线的施划：采用机械喷涂油漆，将玻璃珠添加在油漆中，玻璃珠的含量为0.8kg/L，加入机械前搅拌均匀。按照规范规定的使用数量进行试喷并调整使用数量，直至满足规范要求，方可进行正式施工。施工前对操作手进行培训并进行试作业，确保线形美观。在特殊情况下采用人工划线，人工划线时，要涂刷两层，第一层变干之后再刷第二层油漆。

- 4、清理：在施工过程中，边施划边清理，做到无抛、洒、滴、漏，无污染物，机械设备无漏油漏水现象。完成一段标线清理一段路面，保持路面清洁，不污染不损坏。

- 5、安全防护及成品保护：划线时采用防护人员（旗手）和路锥相结合的方式对安全进行防护，划线完成之后采用路锥保护，在油漆变干之前不允许车辆碾压。

- 5、质量要求：

- ⑴标线油漆和玻璃珠采用经工程师批准的合格材料，确保材料合格。⑵、路面标线喷涂前应仔细清洁路面，路面表面干燥，无灰尘及杂物。⑶、路面标线的形状和位置应符和设计和《博茨瓦纳路桥规范》第5700节-道路交通标志和标线的规定。

- 三、投标文件递交

- 1、投标人应将投标文件密封加盖章。

- 2、所以封袋上都可以写明投标人名称和联系方式。

- 3、投标人应在投标须知前在规定的时间前将投标文件递交到指定地点。

- 四、 工程量及控制价

- 控制价

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 控制价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线 | 1000 | 线宽15-20cm，线厚1.5-1.8mm | 35 | ㎡ | 35000 | 白色虚、实线；黄色虚、实线；停止线。 |
|  | 15 | 线厚1.5-1.8mm | 35 | ㎡ | 525 | 礼让行人文字标记 |
|  | 754 | 线厚1.5-1.8mm | 35 | ㎡ | 26390 | 人行道横线 |
|  | 59 | 线厚1.5-1.8mm | 35 | ㎡ | 2065 | 导向箭头 |
| 合计： |  |  |  |  | 63980 | 含增值税专票 |

- （注：标线工程量仅供参考，以实际发生量为准）

- 报价表

| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 投标价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线 | 1000 | 线宽15-20cm，线厚1.5-1.8mm |  | ㎡ |  | 白色虚、实线；黄色虚、实线；停止线。 |
|  | 15 | 线厚1.5-1.8mm |  | ㎡ |  | 礼让行人文字标记 |
|  | 754 | 线厚1.5-1.8mm |  | ㎡ |  | 人行道横线 |
|  | 59 | 线厚1.5-1.8mm |  | ㎡ |  | 导向箭头 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

- （注：标线工程量仅供参考，以实际发生量为准）

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日