报价材料

项目名称：会昌建筑垃圾资源化处置项目

公司名称(公章）：

日期：  年  月  日

附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

报价表

- 项目名称：会昌建筑垃圾资源化处置项目

公司名称（公章）：                          联系人：                       联系电话：

| 序号 | 工程名称 | 施工内容及要求 | 单位 | 数量 | 响应价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会昌建筑垃圾资源化处置项目 | 详细看采购内容 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 提供的增值税专用发票点数： |  |  |  |  |  |  |

- 采 购 内 容

- 项目设备优化方案采购内容：

- 生产线振动筛原3YZ - 2470更换3YZ3072工程；涉及内容：振动筛及相关配套设施的改造，包括振动筛更换、钢构加高、基础增量、地面料仓加大及功能设计增加、圆锥出料上振动筛皮带机加高和新增出料皮带机等工作。

- 招标范围：

- 1. 振动筛（3YZ3072）的供应与安装。

- 2. 振动筛钢构加高、检修平台加大，包含约6吨钢材及相关人工、耗材。

- 3. 振动筛土建基础增量部分，含约18方商混、钢筋及人工施工。

- 4. 振动筛分料仓加大及功能设计，含约3吨钢材及人工、耗材。

- 5. 圆锥上料皮带加高，含约1吨钢材及人工、耗材。

- 6. 圆锥落料仓加大及功能设计，含约3吨钢材及人工、耗材。

- 7. 地面料仓上料皮带加高，含约1吨钢材及人工、耗材。

- 8. 地面料仓落料仓加大及功能设计，含约3吨钢材及人工、耗材。

- 9. 地面料仓上端新增长10米、宽800的出料皮带机，具备切换作业功能。

主机基本参数型号

1.振动筛3YK-3070 ；数量:壹台；

筛网表面大小： 3000*7000 MM 最大进料粒度： ≤400 MM

处理能力： 300-810t/h ；材质：复合橡胶；筛箱侧板材质：Q355R；侧板厚度：12mm；横梁材质： GB20无缝管；厚度12mm；传动方式：直连。主电机（国内一线品牌）：额定功率：37 kW；额定电压：380V；额定转速：960 r/min；防护等级 IP54；绝缘等级为 F级；安装形式为卧式。最大起吊重量150000 kg；激振器主轴4件；材质40CrMo；热处理方式：调质；表面硬度 HB228-270；轴承润滑方式：稀油。

- 输送机

型号：BL800mm*8000mm型：数量：壹条；

GB63*63角钢桁架结构，采用冷轧钢板根据维护需要，合理设计皮带机检修走道，检修走道单边；带芯材质：耐磨材质；胶带厚度≥10mm，电机橡胶输送带须采用国内一线品牌。